要评估巴士间隔时间的分布及其对乘客等待时间的影响，可以按照以下步骤进行分析：

### 1. 关键指标选择

- 平均间隔时间：理论均值为1小时（符合每小时1辆的设定）。

- 标准差（σ）：衡量间隔时间的波动性。σ越大，分布越不均匀。

- 变异系数（CV）：标准差与均值的比值（σ/μ），消除量纲影响，便于比较不同系统的稳定性。

- 极差（Range）：最长与最短间隔时间的差值，反映极端情况。

- 百分位数（如P90）：例如90%的间隔时间≤1.2小时，说明10%的班次间隔较长。

### 2. 分布不均匀的影响

- 乘客等待时间：若间隔完全均匀（如严格每60分钟一辆），乘客随机到达时的平均等待时间为 30分钟。但若间隔不均匀：

  - 短间隔后的长间隔：乘客更可能在长间隔时段到达，导致等待时间显著增加。例如，若两车间隔30分钟和90分钟交替，平均等待时间会从30分钟增至37.5分钟（计算：(30/2 + 90/2)/2）。

  - 极端情况：若某间隔远大于均值（如2小时），后续乘客等待时间可能翻倍。

- 排队理论：根据泊松到达与服务模型，服务时间（此处为巴士间隔）的方差直接影响等待时间。公式为：

平均等待时间=μ2+σ22μ

- 其中μ=1小时，σ为间隔标准差。若σ=0（完全均匀），等待时间为0.5小时；若σ=1小时（高波动），等待时间增至1小时。

### 3. 改进建议

- 控制波动性：通过调度优化降低σ，如实时监控与调整发车间隔。

- 乘客信息透明：公布实时到站时间，减少不确定性带来的焦虑。

- 高频服务补偿：若无法降低σ，可增加班次（如每小时2辆），缩短理论等待时间以抵消波动影响。

### 示例计算

假设10班巴士的间隔时间（分钟）：[40, 80, 50, 70, 60, 65, 55, 75, 45, 60]

- 均值（μ）= 60分钟

- 标准差（σ）≈ 12.9分钟 → CV ≈ 0.215

- 使用公式：平均等待时间 = (60² + 12.9²)/(2×60) ≈ 31.4分钟（高于均匀时的30分钟）。

### 结论

巴士间隔的不均匀性通过增加标准差直接拉长乘客平均等待时间。优化目标是尽可能降低σ，使CV趋近于0，从而最小化等待时间。